General LAN Specification for Amika & Power Monitoring Expert Cloud solution

Ethernet Specifications	1GB (1000Base TX)

WAN Specifications	max. 1GB

Fiber Specifications	Multimode with LC termination

WLAN	NO

LAN Topology	Star

Router	YES

Min. Bandwight	100 Mbit/S max. Up- and Download

DHCP Range	ab .100

DHCP Lease	24h

TCI (Tag Ctrl ID)	TBD

Access Control List (ACL)	NON

VPN	L2TP over IPSec (via HOOC Gateway)

VLAN 1:	VLAN 1 [172.21.2.x | 255.255.255.0 | 172.21.2.1]

Name: Smart Home

VLAN 2:	VLAN 2 [10.10.10.x| 255.255.255.240 | 10.10.10.1]

Name: Schneider

LAN Materialliste (example)

1x	UNIFI Dream Machine Pro UDM-Pro

2x	UNIFI Switch USW-48-POE

div.	UNIFI SFP Moduls

div.	Fiber optic patch cable LC-LC		1.5 Meter	Gelb

?x 	Patch Kabel M-Bus/Solvimus/Schneider	? Meter	Orange

?x	Patch Kabel Smart Home 		? Meter	Blau

?x	Velcro Straps 15 cm

?x	1HE Cable Management Bar

1x	2HE Rack Shelf (TosiBox)

1x	TosiBox (VPN Schneider Electric)			geliefert durch Schneider

1x	HOOC (VPN Smarthome) 			geliefert durch SmartHome

1x	VKF Hagelbox/Signalbox (Gen. 3)			wenn benötigt

Hinweis: VKF Hagelbox/Signalbox. Bestellung muss mit den korrekten Eigentümer Daten ausgefüllt werden, damit die IBN problemlos verläuft und alle Dokumente aufheben.

Die Netzwerkinbetriebnahme ist nicht Teil des normalen Angebots von Smart Home, Feller oder Schneider Electric und muss bei der Planung der Gebäudenetzwerkinfrastruktur berücksichtigt werden. Dieses Dokument erklärt auf ganzheitlicher Ebene, welche Komponenten benötigt werden und wie die Smart-Home-Architektur aussieht.

Glasfaser

Oberen Etagen

z.B. 10.OG

Technikraum

z.B. UG

Empfehlung: In größeren Gebäuden mit mehr als 40 Wohnungen sollte ein Rack im Technikraum und ein weiteres Rack in den oberen Etagen installiert werden. Die Switches zwischen den Racks sind mit einer Glasfaserverbindung verbunden.

Technikraum

Internet für VKF Hagel/Signal Box

M-Bus Solvimus Gateway’s und z.B. Schneider Electric Panel Servers.

Switch für Power Monitoring Expert Cloud & M-Bus Solvimus Gateway’s und Panel Servers. Kann mit VLAN erstezt werden.

Internet Verbindung für Smart Home und Schneider Electric (muss nicht hier installiert werden)

Oberen Etagen

Glasfaser Verbindungen von Technikraum (zweite Rack)